КОМИСИЈИ ЗА СТУДИЈЕ II СТЕПЕНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ

ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Комисија за студије II степена, Електротехничког факултета у Београду, на својој седници одржаној 5. 9. 2023. године именовалa нас је у Комисију за преглед и оцену мастер рада дипл. инж. Ане Мијатовић под насловом „Пројектовање и симулација каскадне везе чопера подизача напона и трофазног инвертора”. Након прегледа материјала Комисија подноси следећи

И З В Е Ш Т А Ј

1. Биографски подаци кандидата

Ана Мијатовић је рођена 12.07.1997. године у Београду. Гимназију је завршила у Београду са одличним успехом. Електротехнички факултет у Београду уписала је 2016. године, на одсеку за Енергетику. Дипломирала је у октобру 2020. године са просечном оценом на испитима 7,76, на дипломском 10. Мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду је уписала октобра 2020. на модулу за Енергетску ефикасност. Положила је све испите са просечном оценом 8,60.

2. Извештај о студијском истраживачком раду

Кандидаткиња Ана Мијатовић је као припрему за израду мастер рада спровела истраживање релевантне литературе која се односи на област којој припада тема мастер рада. Конкретно, анализирана су постојећа решења и проблеми у области пројектовања и управљања енергетским претварачима. Истраживањем области пронађен је већи број различитих решења за пројектовање и управљање чопером и трофазним инвертором. Анализом постојећих решења утврђено је да је најпогоднији приступ за управљање чопером подизачем напона путем контроле вршне вредности струје калема и PI регулације излазног напона, с обзиром на инхерентну заштитну функцију и брз и стабилан одзив. За управљање инвертором изабрана је PI регулација струје инвертора у dq систему у комбинацији са модулацијом просторног вектора напона (SVM), што је веома заступљен приступ у литератури и пракси и резултује јако добрим перформансама инвертора.

3. Опис мастер рада

Мастер рад обухвата 42 странe од чега прилог обухвата 5 страна, са укупно 17 слика, 1 табелом и 6 референци. Рад садржи увод, 3 поглавља у којима је изложен поступак пројектовања система и резултати симулација и закључак (укупно 5 поглавља), као и списак коришћене литературе.

Прво поглавље представља увод у коме су описани предмет и циљ рада. Укратко је описан садржај рада и његова поглавља.

У другом поглављу је детаљно представљен процес пројектовања чопера подизача напона. Изведен је модел по ком су прорачунати параметри кола. Посебан значај је дат пројектовању система управљања.

У трећем поглављу је детаљно описана трансформација из abc у dq координантни систем ради управљања инвертором. Изведени су параметри струјног регулатора и дат је кратак опис модулације просторног вектора (space vector modulation).

Четврто поглавље приказује резултате симулација каскадне везе испројектованих претварача. Представљени су таласни облици сигнала од значаја. Такође је указано на потенцијалне проблеме при практичној реализацији оваквог кола.

Пето поглавље је закључак у оквиру кога је описан значај описаног решења и могућа даља унапређења. Резимирани су резултати рада, изазови приликом пројектовања и постављени темељи за будуће експериментално  тестирање испројектованог решења.

4. Анализа рада са кључним резултатима

Мастер рад дипл. инж. Ане Мијатовић се бави проблематиком пројектовања енергетских претварача, а нарочито одабиром параметара регулатора. Оваква симулација би могла да се примени при прорачуну параметара регулатора за управљање струјом произвољног отпорно – индуктивног оптерећења. Систем је пројектован узимањем у обзир евентуалне практичне реализације, као на пример чињенице да претварачи имају губитке и степен искоришћења им је мањи од 1 или коначне вредности струја које елементи кола могу да трпе.

Основни доприноси рада су: 1) приказ и методологија пројектовања каскадне везе два енергетска претварача; 2) примена датог прорачуна и симулације за одабир параметара регулатора за управљање лабораторијским прототипима са отпорно – индуктивним оптерећењем; 3) постављање основе за експерименталну имплементацију и верификацију анализираног система.

5. Закључак и предлог

Кандидаткиња Ана Мијатовић је у свом мастер раду успешно решила проблем пројектовања каскадне везе чопера подизача напона и трофазног инвертора. Развијен је систем који успешно регулише константан напон једносмерног међукола са стране чопера, као и ефективну вредност и таласни облик струје на отпорно – индуктивном оптерећењу са стране инвертора.

Кандидаткиња је исказала самосталност и систематичност у своме поступку као и иновативне елементе у решавању проблематике овог рада.

На основу изложеног, Комисија предлаже Комисији за студије II степена Електротехничког факултета у Београду да рад дипл. инж. Ане Мијатовић прихвати као мастер рад и кандидаткињи одобри јавну усмену одбрану.

Београд, 15.09.2023. године 				Чланови комисије:

____________________

Др Богдан Брковић, доцент

____________________

Мс Милован Мајсторовић, асистент